ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ термометров ТГС и ТГ2С

| 1. Пределы измерений, °С: | –50…+50; –50…+100; –50…+150; 0…+100; +50…+150; 0…+150; 0…+200; 0…+250; 0…+300; 0…+400; +100…+300 |
| --- | --- |
| 2. Длина соединительного капилляра, м: | 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 |
| 3. Длина погружения термобаллона, мм: | 160; 200; 250; 315; 400 |
| 4. Классы точности | 1; 1,5 |
| 5. Температура окружающего воздуха, °С: для ТГС-712М; ТГ2С-712М (исполнение УХЛ2) для ТГС-711М; ТГС-712М; ТГ2С-712М (исполнение УХЛ4) для всех термометров исполнения Т3 | –50…+60 –10…+60 –10…+55 |
| 6. Климатические исполнения | УХЛ2; УХЛ4; Т3 |
| 7. Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 35°С, % для исполнения УХЛ2 для исполнения УХЛ4 для исполнения Т3 | 98 80 100 |
| 8. Степень защиты от воздействия пыли и воды | IP40 или IP54 |
| 9. Виброустойчивость, группа | L3 |
| 10. Питание ТГС-711М, ТГ2С-711М от сети переменного тока: напряжение, В частота, Гц | 220 50±1; 60±1 |
| 11. Время одного оборота диаграммного диска, ч | 24 |
| 12. Давление измеряемой среды, кгс/см2, до без защитной гильзы с защитной гильзой | 64 250 |
| 13. Присоединительная резьба, D, мм | М33х2 |
| 14. Габаритные размеры корпуса, мм: | 280х340х125 |
| 15. Масса термометра без термосистемы, кг, не более: ТГС-711М, ТГ2С-711М, ТГС-712М, ТГ2С-712М | 6,5 |
| 16. Изготавливаются по | ТУ 311-0225626.117-91 |
| 17. Сертификат утверждения типа средств измерений Внесены в Госреестр средств измерений под | RU.C.32.065.A № 23444 № 4141-90 |
| 18. Разрешение Ростехнадзора | № РРС 00-25115 Лист 1 из 2 Лист 2 из 2 |
| 19. Код ОКП | 42 1110 |