Аппарат ТВО

Аппарат ТВО используется для измерения температуры вспышки в открытом тигле. Применяется в лабораториях научно-исследовательских институтов (ННИ) и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и прочих организациях, работающих с нефтепродуктами, для их испытания ГОСТ 4333 и ISO 2592.

Принцип метода работы заключается в подогреве пробы исследуемого вещества в открытом тигле с определенной скорость до вспышки паров вещества над поверхностью зажигаемого приспособления.

Нагреватель прибора находится в трубке из кварцевого стекла, имеет защиту от внезапного воспламенения, а благодаря кварцевому исполнению обеспечивает очень быстрое нагревание.

Технические характеристики

| Максимальная температура нагрева | 300С |
| --- | --- |
| Управление направлением пламени и воспламенения | Автоматическое |
| Настраиваемая мощность нагревателя в пределах | 0~400 Вт |
| Источник электропитания | переменный ток 220 В ±10%, 50 Гц |
| Температура окружающей среды | -10~50 С |
| Влажность | 85% |