## Влагомер нефти УДВН-1ПМ

Влагомер нефти УДВН-1ПМ разработан специально для измерения  в автоматическом режиме наличия и количества воды в нефти. Он используется совместно с  блоком регулирования качества нефти, а также в процессе подготовки нефти для контроля содержания в ней воды.

Принцип работы влагомера таков – он поглощает энергию микроволнового излучения водонефтяной эмульсии.

Влагомер в первую очередь нужен предприятиям, которые имеют непосредственное дело с измеряемой средой – нефтью. К ним относятся нефте и газодобывающие предприятия, организации нефтепроводного транспорта,  занимающиеся транспортировкой сырья.

Влагомер состоит из первичного измерителя сверхвысокочастотного  преобразователя и электронного блока.

Вид климатического исполнения - УХЛ4 ГОСТ 15150.

Первичный измеритель СВЧ преобразователя полностью соответствует регламентам ГОСТ Р51330.0-99, ГОСТ Р51330.10-99, присутствует маркировка взрывозащиты IExibIAT6 и может быть установлен непосредственно вблизи взрывоопасных зон помещений (к примеру в обогреваемом блок-боксе).

Электронный блок влагомера нефти имеет входные искробезопасные электрические цепи ib- уровня и полностью соответствует требованиям ГОСТ Р51330.0-99, присутствует маркировка взрывозащиты IExibIIIA и устанавливается исключая взрывоопасные зоны в наружных установках.

## Параметры измеряемой среды:

| Присутствие солей, мг/л, не более | 900 |
| --- | --- |
| Присутствие сернистых соединений, мас. доля, % , не более | 5 |
| Присутствие мехпримесей, мас. доля, % ,не более | 0.1 |
| Присутствие парафина, мас. доля, %, не более | 6 |
| Присутствие асфальтенов, об. доля, % , не более | 10 |
| Присутствие свободного газа, об. доля, % , не более | 2 |
| Температура, гр.C | +5...+50 |
| Диапазон плотности, кг/м³ | 750...890 |
| Давление в трубопроводе МПа, не более | 6,4 |

## Метрологические характеристики

| Обозначение | Диапазон измерения, объемная доля воды, % | Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности, объемная доля воды, % | Изменение погрешности влагомера при изменении температуры нефти на каждые 10° С от номинальной температуры + 20° С не должно превышать, объемная доля воды, % | Изменение погрешности влагомера при изменении плотности на каждые 50 кг/м³, объемная доля воды, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УДВН-1пм | 0,01...2,0 | + 0,05 | + 0,02 | + 0,01 |
| УДВН-1пм1 | 0,01...6,0 | + 0,1 | + 0,03 | + 0,03 |
| УДВН-1пм2 | 0,01...10,0 | + 0,15 | + 0,03 | + 0,05 |
| УДВН-1пм3 | 0,1...20,0 | ±(0,15+0,01хW) | ±0,1 | ±0,1 |
| УДВН-1пм4 | 0,1...30,0 | ±(0,15+0,015хW) | ±0,1 | ±0,1 |

## Основные технические характеристики

| Обработка результатов измерений |  | автоматическая |
| --- | --- | --- |
| Представление результатов измерений |  | в цифровом виде |
| Выходные сигналы | с первичного преобразователя сигнал постоянного напряжения, мВ | 0...1500 |
|  | с электронного блока унифицированный сигнал постоянного тока, мА | 4...20 |
| Максимальное расстояние от первичного преобразователя до электронного блока, м |  | 500 |
| Режим работы влагомера |  | непрерывный |
| Время установления рабочего режима, с, не более |  | 20 |
| Электрические параметры искробезопасных цепей | максимальное выходное напряжение (U0), В | 20 |
|  | максимальный выходной ток (I0), мА, не более | 220 |
|  | максимальная внешняя индуктивность (L0), мГн | 1,5 |
|  | максимальная внешняя емкость (C0), мкФ | 0,25 |
|  | сопротивление линии связи, Ом, не более | 5 |
| Изоляция электрических цепей влагомера должна выдерживать в течении 1 мин. при температуре окружающего воздуха 25 10 °С и относительной влажности до 80 % воздействие испытательного напряжения частотой 50 Гц , В , не менее |  | 1500 |
| Сопротивление изоляции, Мом, не менее |  | 20 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более |  | 20 |
| Напряжение электропитания, В |  | 220 |
| Влагомер устойчив к вибрации при эксплуатации частотой до 25 Гц с амплитудой, не более, мм |  | 0.1 |
| Температура окружающей среды, °C |  | +5...+50 |
| Габаритные размеры, мм, не более | первичный преобразователь | 260х210х65 |
|  | блок электронный | 485х310х135 |
| Масса, кг, не более | первичный преобразователь | 10 |
|  | блок электронный | 10 |