Контейнер жидкостной КЖ-302

Контейнер жидкостный КЖ-302 используется для транспортировки и хранения под давлением (допускается до 30МПа) проб, полученных от нефтяных скважин для их исследования или проверки.

КЖ 302 сделан из нержавеющей стали и являет собой неразъемный сосуд, работающий под давлением. Для перевода проб с нефтью служат вентили, ввернутые в отверстия крышек. Для их защиты от механических повреждений служат колпачки с байонетными прорезями под стопорки. Также для удобства переноски контейнера имеется удобная ручка.

Технические характеристики контейнеров КЖ-302

| Наименование | Значения |
| --- | --- |
| Рабочее давление, МПа, не более | 30 |
| Объем, см3, не менее | 800 |
| Температура проб, °C, не более | 100 |
| Полный срок службы, лет, не менее | 6 |
| Габаритные размеры, мм, не более | ø105х446х151 |
| Масса, кг, не более | 12 |