Концетратомер КН-2М

- Концентратомер КН-2 используется для определения содержания количества нефтепродуктов в воде, почве и донных отложениях и наличия жиров в воде методом ИКС.

- Концетратомер КН-2 - прибор является усовершенствованной моделью концетратомера КН-1. НК-2 перенял все достоинства своего предшественника. Изменился дизайн его исполнения, а также усовершенствовались органы управления, упростился процесс калибровки и измерений. Благодаря отсутствию дрефа нуля прибор стал намного удобней в использовании. К его достоинствам можно отнести малый расход реактивов, возможность одновременного определения содержания как  нефтепродуктов, так и жиров.

- Работа прибора основана на спектрофотометрическом опрелении уровня избирательного поглощения нефтяными углеводородами в ИК-области спектра на длине волны 3,42 микрометра.

- Прибор широко используется для технического, санитарного и экологического контроля во многих сферах деятельности: 
- неффтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность;
- химическая промышленность;
- металлургическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- гидрометеорология;
- водопроводно-канализационные хозяйствах;
и т.д.

- Технические характеристики

| Технические характеристики | Диапазон |
| --- | --- |
| Определяемое значение массовой концетрации - нефтепродуктов в воде - нефтепродуктов в почвах - жиров в воде | 0,02-100 мг/дм3 50-100 000 мг/кг 0,1-100 мг/дм3 |
| Основная приведенная погрешность | 2% |
| Объем измерительной кюветы | 2,8 мл |
| Потребляемая мощность | не более 15 Вт |
| Питание: от сети переменного тока от аккумуляторной батареи | 220 В 12 В |
| Габаритные размеры, мм | 115х250х280 |
| Масса прибора, кг | 5 |