Влагомер ВСН-БОЗНА

Влагомер сырой нефти ВСН-БОЗНА используется для непрерывного измерения объемного содержания воды в сырой нефти непосредственно после сепарации свободного газа (остаточное содержание газа не более 1 % по объему), вычисления средней по объему влажности нефти, определения значения мгновенной влажности. В случае наличия на групповых замерных установках счетчика жидкости также есть возможным вычисление объема чистой нефти. 

ВСН-БОЗНА состоит из: 

- преобразователя первичного измерительного (ППИ); 
- блока обработки данных (БОД) «VEGA-03» ; 
- искробезопасного барьера БИБ-02D-12. 

Преобразователь первичный измерительный полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.10-99 и имеет маркировку взрывозащиты «1ExibIIAT6», а также предназначен для установки непосредственно во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл.7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. 
Б лока обработки данных «VEGA-03» используется для установки вне взрывоопасных зон. 
Искробезопасный барьер БИБ-02D–12 предназначен для обеспечения искробезопасно-сти электрических цепей преобразователя, находящегося во взрывоопасной зоне. БИБ-02D–12 имеет вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты [Exia]IIВ. 
ППИ подключается к блоку с помощью кабеля РПШЭ 3х0,75 ТУ 16-К18.001-89 , через искробезопасный барьер БИБ–02D–12.

Технические характеристики

| Назначение | измерение влажности сырой нефти |
| --- | --- |
| Контролируемая среда | сырая нефть; Т 0…+60°С; Р 4Мпа; плотность, вязкость, содержание парафина, смол воды и солей ( при V не более 1м/с) - не ограничивается |
| Форма предоставления информации | цифровая индикация; выходной сигнал: 4…20мА |
| Пределы измерения | 0…100%об |
| Погрешность | ±2,5%; ±4% |
| Питание, потребляемая мощность | 220В, 50Гц |
| Исполнение | взрывозащищенное: IEXIBIIAT6 |
| Конструкция |  |
| Состав | первичный измеритель преобразователь (ПИП); блок обработки данных (БО) |
| Габаритные размеры, мм | диаметр 130х500 (ПИП); 138х260х14 (БО) |
| Масса, кг | 16 (ПИП); 6 (БО) |
| Срок службы, лет |  |
| Срок и метод поверки |  |
| ГОСТ, ТУ | ТУ 39-0136285-008-90 |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата |  |