Влагомер МВН-1

Микроволновый влагомер МВН-1 – это новейший сверхточный инструмент для автоматического  измерения и.Он используется для измерения количества влаги в потоке товарной нефти.

Влагомеры МВН-1 выпускаются в 3-х модификациях:
- МВН-1.1 - диапазон 0-3% (пределы основной абсолютной погрешности - 0.05%);
- МВН-1.2 - диапозон 0-6% (предел основной абсолютной погрешности - 0.08%);
- МВН-1.3 - диапазон 0-10% (пределы основной абсолютной погрешности - 0.15%).

Влагомеры МВН-1 используются  на узлах коммерческого учёта нефти и для контроля содержания влаги нефти на технологических установках ее подготовки.

Алгоритмы работы и структура влагомера позволяют достичь в 100 раз более точные результаты измерения  содержания влаги в нефти по сравнению с диэлькометрическим методом. Благодаря этому  прибор практически нечувствителен к сорту (изменению состава) нефти.

В модели применен новый способ измерений, это позволило значительно уменьшить габариты (а соответственно и вес) влагомера, а также повысить надёжность и межсервисный период эксплуатации.

В сборках применяются только качественные импортные комплектующие. Микропроцессорная техника обеспечивает высочайшую надежность и стабильность функционирования аппарата, а также легкость его настройки под конкретные задачи.

Техническая характеристика:

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазоны измерений влагосодержания нефти, об.доля воды, % | 0,01-3 |
| Пределы допускания основной абсолютной погрешности, об.доля воды, % | 0,05 |
| Дополнительная погрешность от изменения температуры нефти на каждые 10°С от номинальной +20°С, не более, об.доля воды,% | 0,02 |
| Дополнительная погрешность от смены типа нефти по ГОСТ Р 51858-2002 на один номер, не более, об. Доля воды, % | 0,02 |
| Дополнительная погрешность от присутствия в нефти свободного газа на каждый 1% об, об.доля воды, % | 0,02 |
| Обработка результатов измерения | Автоматическая |
| Представление результатов измерений | В цифровом виде |
| Выходные и входные сигналы -с первичного преобразователя в блок обработки сигнал постоянного тока, мА - с блока обработки унифицированный сигнал постоянного тока, мА - связь с компьютером - в блок обработки от плотномера унифицированный сигнал постоянного тока, мА | 0-20 4-20 RS-485 4-20 |
| Максимальная длина соединительной линии от датчика до блока обработки, м | 500 |
| Режим работы влагомера | Непрерывный |
| Время установления рабочего режима, не более, мин | 40 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 15 |
| Масса, не более, кг - первичный преобразователь - блок обработки | 12 2,2 |
| Габаритные размеры, не более, мм: - первичный преобразователь - блок обработки | 175х200х230 200х75х310 |

Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающего воздуха +5…+50°С;

- верхнее значение относительной влажности при 35°С - 80%;

- диапазон атмосферного значения 84-106,7 кПа;

- напряжение сети 220 В;

- тряска, удары – отсутствуют.