Влагомер нефти УДВН-1лм

Влагомер нефти УДВН-1лм используется для быстрого измерения в лабораторных и полевых условиях наличия воды и ее количества в:
- нефти;
- газовом конденсате,
а также во многих нефтепродуктах:
- мазут;
- трансформаторное масло;
- турбинное масло;
- моторное масла.
Широкого используется в электроэнергетике, на морском и речном транспорте. Влагомер данного типа экономичен, надежен в эксплуатации и экологически чист.

Определение содержания влаги в нефтепродуктах происходит путем погружения нижней части датчика прибора в сосуд с измеряемым веществом и последующим визуальным считыванием показаний с цифрового индикатора прибора. Мобильные влагомеры серии УДВН-1лм оснащены встроенным автономным блоком питания. На них также присутствует маркировка взрывозащиты «IExiblIAT3», соответствующую ГОСТ Р 51330.6, ГОСТ Р 51330.10 и предназначены для применения непосредственно во взрывоопасных зонах и наружных установках.

Климатическое исполнение влагомера во всем соответствует исполнению УХЛ4 ГОСТ 15150.

Влагомер нефти УДВН-1лм имеет ряд достоинств:
- На качество работы и точность показания влагомера практически не влияет соленость нефти и практически нечувствителен к изменению сорта нефти (ее состава);
- Прост и оперативен при проведении периодических проверок;
- Экономичен и надежен в эксплуатации;
- имеет постоянный автоматизированный контроль точности работы.

|  | УДВН-1лм | УДВН-1лм1 | УДВН-1лм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерения, об. доля воды, % | 0,01...2 | 0,01...6 | 0,01...10 |
| Основная абсолютная погрешность, об. доля воды, % | ± 0,06 | ± 0,15 | ± 0,20 |
| Напряжение питания, В | встроенный аккумулятор |  | 7,2 В |
| Диапазон изменения плотности измеряемой среды, кг/м³ | 750...980 |  |  |
| Температура измеряемой среды, °С | +5...+50 |  |  |
| Диапазон атмосферного давления, кПа | 100 +4 |  |  |
| Содержание парафина, массовая доля, %, не более | 25 |  |  |
| Содержание свободного газа, общая доля, %,не более | 5 |  |  |